NOTES GÉNÉRALES SUR LES ANCRAGES POSTSCELLÉS

- SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, LES ANCRAGES POSTSCELLÉS DOIVENT COMPRENDRE LES TYPES D’ANCRAGES SUIVANTS QUI SONT FOURNIS PAR HILTI (CANADA) CORPORATION. CONTACTEZ HILTI AU (800) 363- 4458 POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX PRODUITS.

  - ANCRAGE DANS LE BÉTON

    - ANCRAGES ADHÉSIFS UTILISÉES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ:

      - ADHÉSIFS À UTILISER:

        - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC TIGE HIT-Z DE HILTI SELON ICC-ES ESR-4868

        - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR DE HILTI AVEC TIGE FILETÉE HAS SELON ICC-ES ESR-4868

        - SYSTÈME SAFESET HIT-RE 500 V3 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR DE HILTI AVEC TIGE FILETÉE HAS SELON ICC-ES ESR-3814

        - SYSTÈME SAFESET HIT-RE 500 V3 DE HILTI AVEC OUTIL DE DÉGROSSISSAGE DE HILTI (TE-YRT) AVEC TIGE FILETÉE HAS POUR LES TROUS FORÉS AU DIAMANT SELON ICC-ES ESR-3814

        - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC OUTIL DE DÉGROSSISSAGE DE HILTI (TE-YRT) AVEC TIGE FILETÉE HAS POUR LES TROUS FORÉS AU DIAMANT SELON ICC-ES ESR-4868

        - SYSTÈME ADHÉSIF HVU2 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR DE HILTI AVEC TIGE FILETÉE HAS SELON ICC-ES ESR-4372

        - SYSTÈME D’ANCRAGE SAFESET KWIK-X DUAL ACTION DE HILTI AVEC CAPSULE CHIMIQUE KHC ET KWIK-HUS EZ SELON ICC ESR-5065

      - ÉLÉMENTS EN ACIER À UTILISER AVEC L’ADHÉSIF:

        - TIGE EN ACIER ORDINAIRE NUANCE 36 HAS-V-36 DE HILTI

        - TIGE EN ACIER ORDINAIRE NUANCE 55 HAS-E-55 DE HILTI

        - TIGE EN ACIER ORDINAIRE NUANCE 105 HAS-B-105 DE HILTI

        - TIGE EN ACIER INOXYDABLE HAS-R-304 DE HILTI

        - TIGE EN ACIER INOXYDABLE HAS-R-316 DE HILTI

        - TIGE HIT-Z OU HIT-Z-R DE HILTI (AVEC HY 200 V3 SEULEMENT)

        - HILTI KWIK-HUS EZ EN ACIER (AVEC KHC SEULEMENT)

        - HILTI KWIK-HUS EZ CRC (AVEC KHC SEULEMENT)

    - LA BASE DE CONCEPTION COMPREND LES PARAMÈTRES DE CONCEPTION SUIVANTS:

      - BÉTON FISSURÉ

      - BÉTON SATURÉ D'EAU

      - TROU REMPLI D’EAU

      - TEMPÉRATURE DU MATÉRIAU DE BASE DE -5 À 40 DEGRÉS CELSIUS

      - ADMISSIBLE AVEC MARTEAU PERFORATEUR, SYSTÈME DE MÈCHE CREUSE ET MÉTHODES DE CAROTTAGE

    - ANCRAGES MÉCANIQUES À CHARGE MOYENNE UTILISÉES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ:

      - SYSTÈME DE VIS D’ANCRAGE SAFESET DE HILTI KWIK HUS-EZ (KH-EZ), KH-EZ CRC, KH-EZ SS316, KH-EZ C, KH-EZ E, KH-EZ I, ET KH-EZ P AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEURSELON ICC-ES ESR-3027

      - SYSTÈME D’ANCRAGE À EXPANSION SAFESET KWIK BOLT TZ-2 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR ET OUTIL SI-AT-A22 AVEC COUPLE ADAPTATIF POUR TAILLES APPLICABLES SELON ICC-ES ESR-4266

      - SYSTÈME D’ANCRAGE À EXPANSION SAFESET KWIK BOLT 1 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR ET OUTIL SI-AT-A22 TOOL AVEC COUPLE ADAPTATIF POUR TAILLES APPLICABLES SELON IAPMO UES ER-678

    - ANCRAGES MÉCANIQUES À CHARGE ÉLEVÉE UTILISÉES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ:

      - ANCRAGES À CONTRE-DÉPOUILLE HILTI HDA SELON ICC-ES ESR 1546

      - ANCRAGES À EXPANSION HILTI HSL-4 SELON ICC-ES ESR-ES 4386

      - ANCRAGES À EXPANSION HILTI HSL-3-R SELON ICC-ES ESR-ES 1545

    - ANCRES ADHÉSIFS PAR TEMPS FROID POUR UTILISATION DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ:

      - SYSTÈME SAFESET HIT-ICE AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR DE HILTI

      - SYSTÈME D’ANCRAGE SAFESET KWIK-X DUAL ACTION DE HILTI AVEC CAPSULE CHIMIQUE KHC ET KWIK-HUS EZ SELON ICC ESR-5065

  - SCELLEMENT DE TIGE D’ARMATURE DANS LE BÉTON

    - ANCRAGES ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ:

      - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR DE HILTI AVEC BARRE D’ARMATURE À DÉFORMATION CONTINUE SELON ICC-ES ESR-4868

      - SYSTÈME SAFESET HIT-RE 500 V3 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR HILTI AVEC BARRE D’ARMATURE À DÉFORMATION CONTINUE SELON ICC-ES ESR-3814

      - SYSTÈME SAFESET HIT-RE 500 V3 DE HILTI AVEC OUTIL DE DÉGROSSISSAGE DE HILTI (TE-YRT) AVEC BARRE D’ARMATURE À DÉFORMATION CONTINUE POUR LES TROUS FORÉS AU DIAMANT SELON ICC-ES ESR-3814

      - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC OUTIL DE DÉGROSSISSAGE DE HILTI (TE-YRT) AVEC BARRE D’ARMATURE À DÉFORMATION CONTINUE POUR LES TROUS FORÉS AU DIAMANT SELON ICC-ES ESR-4868

    - LA BASE DE CONCEPTION COMPREND LES PARAMÈTRES DE CONCEPTION SUIVANTS:

      - BÉTON FISSURÉ

      - BÉTON SATURÉ D'EAU

      - TROU REMPLI D’EAU

      - TEMPÉRATURE DU MATÉRIAU DE BASE DE -5 À 40 DEGRÉS CELSIUS.

      - ADMISSIBLE AVEC MARTEAU PERFORATEUR, SYSTÈME DE MÈCHE CREUSE ET MÉTHODES DE CAROTTAGE

      - RAPPORT ACTUEL DE L'ICC-ES AVEC APPROBATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA BARRE UTILISANT LES DISPOSITIONS DE L'ACI POUR LES PROFONDEURS D'ENCASTREMENT SUPÉRIEURES À 20 DIAMÈTRES DE BARRE

  - ANCRAGE DANS LA MAÇONNERIE CIMENTÉE SOLIDE

    - UTILISATION DES ANCRAGES ADHÉSIFS:

      - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 270 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR HILTI SELON ICC-ES ESR-4143

      - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 200 V3 DE HILTI AVEC MECHE CREUSE ET ASPIRATEUR HILTI SELON ICC-ES ESR-4868

      - L'ÉLÉMENT D'ANCRAGE EN ACIER DOIT ÊTRE UNE TIGE FILETÉE CONTINUE HILTI HAS-B, HAS-E, HAS-R, HAS-V, HIS-N, HIS-RN OU UNE BARRE D'ARMATURE EN ACIER DÉFORMÉE CONTINUE

    - UTILISATION DES ANCRAGES MÉCANIQUES:

      - ANCRAGE À EXPANSION HILTI KWIK BOLT-1 SELON IAPMO UES ER-677

      - ANCRAGE À EXPANSION HILTI KWIK BOLT-TZ2 SELON ICC-ES ESR-4561

      - VIS D’ANCRAGE HILTI KH-EZ, KH-EZ CRC, KH-EZ SS316, KH-EZ C, ET KH-EZ P SELON ICC-ES ESR-3056

  - ANCRAGE DANS LA MAÇONNERIE CREUSE/À PAROIS MULTIPLES

    - UTILISATION DES ANCRAGES ADHÉSIFS:

      - SYSTÈME SAFESET HIT-HY 270 DE HILTI AVEC MÈCHE CREUSE ET ASPIRATEUR HILTI SELON ICC-ES ESR-4143.

      - L’ÉLÉMENT D’ANCRAGE EN ACIER DOIT ÊTRE UNE TIGE À FILETAGE CONTINU HAS DE HILTI OU UNE BARRE D’ARMATURE EN ACIER À DÉFORMATION CONTINUE

      - UNE PASSOIRE DE FORMAT APPROPRIÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES D’INSTALLATION ÉCRITES DU FABRICANT DE L’ADHÉSIF

- LA CAPACITÉ DE L’ANCRAGE UTILISÉ DANS LE CALCUL DOIT REPOSER SUR LES DONNÉES TECHNIQUES PUBLIÉES PAR HILTI OU SUR TOUTE MÉTHODE COMPARABLE APPROUVÉE PAR L’INGÉNIEUR EN STRUCTURES RESPONSABLE. LES DEMANDES DE SUBSTITUTION DE PRODUITS DE REMPLACEMENT DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES PAR ÉCRIT PAR L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE ATTITRÉ AVANT L'UTILISATION. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES CALCULS QUI ONT ÉTÉ SCELLÉS PAR UN AUTRE INGÉNIEUR AGRÉÉ, DÉMONTRANT QUE LE PRODUIT DE SUBSTITUTION EST CAPABLE DE RÉPONDRE AUX PERFORMANCES DU PRODUIT SPÉCIFIÉ. LES SUBSTITUTIONS SERONT ÉVALUÉES EN FONCTION DE LEUR CONFORMITÉ AVEC LE CODE DE CONSTRUCTION APPLICABLE AUX UTILISATIONS SISMIQUES, DE LEUR RÉSISTANCE AUX CHARGES, DE LEUR CATÉGORIE D'INSTALLATION ET DE LA DISPONIBILITÉ D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COMPLÈTES. L’ÉVALUATION DES ANCRAGES ADHÉSIFS REPOSERA ÉGALEMENT SUR LE FLUAGE, LA TEMPÉRATURE DE SERVICE, LA TEMPÉRATURE D’INSTALLATION, LA CONDITION D’HUMIDITÉ DU BÉTON, ET LES MÉTHODES DE FORAGE.

- AVANT LE PERÇAGE, L’INGÉNIEUR RESPONSABLE DOIT APPROUVER L’UTILISATION D’UNE COURONNE DE FORAGE DIAMANT AVEC UN OUTIL DE DÉGROSSISSAGE POUR PERCER DES TROUS D’ANCRAGE À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, TOUS LES TROUS DOIVENT ÊTRE PERCÉS PERPENDICULAIREMENT À LA SURFACE EN BÉTON.

- INSTALLER LES CHEVILLES CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES D’INSTALLATION ÉCRITES DU FABRICANT QUI SE TROUVENT DANS L’EMBALLAGE.

- LES ANCRAGES ADHÉSIFS SUPÉRIEURS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN UTILISANT LE SYSTÈME DE BOUCHON À PISTON HILTI HIT-SZ.

- UNE CERTIFICATION D'INSTALLATEUR D'ANCRAGE EST REQUISE POUR TOUS LES INSTALLATEURS D'ANCRAGES ADHÉSIFS EN ORIENTATION HORIZONTALE OU INCLINÉE VERS LE HAUT. LE PROGRAMME DE CERTIFICATION DES INSTALLATEURS D'ANCRAGES ADHÉSIFS HILTI (HAAICP) SERA CONSIDÉRÉ COMME UNE FORMATION ACCEPTABLE POUR RÉPONDRE À CETTE EXIGENCE. POUR LES AUTRES PROCÉDURES DE FORMATION, L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LE CONTENU DE LA FORMATION ET LA QUALIFICATION DU FORMATEUR À L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE ENREGISTRÉ POUR APPROBATION AVANT DE COMMENCER LA FORMATION D'INSTALLATEUR D'ANCRAGES ADHÉSIFS.

- L’ENTREPRENEUR DOIT FAIRE EN SORTE QU’UN REPRÉSENTANT DU FABRICANT DES CHEVILLES OFFRE SUR PLACE UNE FORMATION SUR L’INSTALLATION DE TOUS SES PRODUITS D’ANCRAGE INDIQUÉS. L’INGÉNIEUR EN STRUCTURES RESPONSABLE DOIT RECEVOIR UNE CONFIRMATION DOCUMENTÉE INDIQUANT QUE TOUS LES EMPLOYÉS QUI INSTALLENT LES ANCRAGES ONT REÇU UNE FORMATION AVANT DE COMMENCER À LES INSTALLER.

- LA CAPACITÉ DES CHEVILLES DÉPEND DE LA DISTANCE ENTRE LES ANCRAGES ADJACENTS ET DE LA PROXIMITÉ DES ANCRAGES PAR RAPPORT AU BORD DU BÉTON. INSTALLER LES ANCRAGES EN RESPECTANT L’ESPACEMENT ET LE DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AU BORD INDIQUÉS SUR LES DESSINS.

- LES BARRES D’ARMATURE QUI SE TROUVENT DÉJÀ DANS LA STRUCTURE DE BÉTON PEUVENT NE PAS CONCORDER AVEC L’EMPLACEMENT PRÉCIS DE CHEVILLES. SAUF S’IL EST MENTIONNÉ SUR LES DESSINS QU’IL EST POSSIBLE DE COUPER LES BARRES, L’ENTREPRENEUR DOIT EXAMINER LES PLANS DE STRUCTURE EXISTANTS ET DÉTERMINER LA POSITION DES BARRES D’ARMATURE AUX ENDROITS OÙ SE TROUVENT LES CHEVILLES POUR LE BÉTON AU MOYEN DU SYSTÈME PS 1000 OU AUTRE DE HILTI, D’UN GÉORADAR, PAR RADIOGRAPHIE, PAR PIQUAGE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN.